A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A)	1   Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

---------------------------

a) Název stavby               :     Stavební úpravy hřbitova

b) Místo stavby                :     Uhřice u Kroměříže p.č. 220, 221, 222

c) Předmět dokumentace :    PD na rekonstrukci hřbitova

A.1.2  Údaje o žadateli (stavebníkovi)

-------------------------------------------------

- Stavebník – investor stavby  :

Obec Uhřice, Uhřice č. p. 84, 76833 Morkovice-Slížany

A.1.3  Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace

------------------------------------------------------------------------------------

a)     Projektant

b)     Zodpovědný projektant

c)     Projektanti jednotlivých částí :

Ing. Ota Škrabal,  Lubná 192, 767 01 Kroměříž

Autorizovaný inženýr v oboru  pozemní stavby

Číslo autorizace 1300749

IČO - 12301833

A.2  Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa k.ú. Uhřice u Kroměříže

- JDTM Zlínského kraje

- normy a zákonné předpisy pro návrh a následnou realizaci stavby

- zaměření stávajícího stavu projektantem

A.3  Údaje o území

A.3.a  rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

----------------------------------------------------------------------------------------

Jedná se o stavební úpravy stávajícího hřbitova. Rozsah řešeného území je dán 1 m za obvodem navrženého oplocení hřbitova, který se nachází mimo zastavěné území obce.

A.3.b  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nepožaduje

A.3.c  údaje o odtokových poměrech

------------------------------------------------------

Dešťové vody jsou odváděny vsakem do terénu.

A.3.d  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

----------------------------------------------------------------------

Stavební úpravy hřbitova jsou v souladu s ÚPD místní obce pro dané území.

A.3.e  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí, nejedná se o změnu v užívání stavby.

A.3.f  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

----------------------------------------------------------------------------

Obecné požadavky na využívání území jsou stanoveny vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.  o obecných požadavcích na využívání území,  která stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků.  Využití území se nemění.

A.3.g  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

----------------------------------------------------------------

Veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy byly zapracovány v projektové dokumentaci.

A.3.h  seznam výjimek a úlevových řešení

----------------------------------------------------

Stavba si nevyžádá žádné výjimky a úlevová řešení v daném území.

A.3.i  seznam souvisejících a podmiňujících investic

----------------------------------------------------------------

Pro prováděnou stavbu se nevyžadují žádné související a podmiňující investice.

A.3.j  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 220 |
| --- | --- |
| Obec: | Uhřice [589110] |
| Katastrální území: | Uhřice u Kroměříže [773352] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 946 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | pohřebiště |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Uhřice, č. p. 84, 76833 Uhřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel

### Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.01.2018 02:00:00.

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 221 |
| --- | --- |
| Obec: | Uhřice [589110] |
| Katastrální území: | Uhřice u Kroměříže [773352] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 23 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

## Součástí je stavba

| Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: | objekt občanské vybavenosti |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. 221 |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Uhřice, č. p. 84, 76833 Uhřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel

### Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.01.2018 02:00:00.

# nformace o pozemku

| Parcelní číslo: | 222 |
| --- | --- |
| Obec: | Uhřice [589110] |
| Katastrální území: | Uhřice u Kroměříže [773352] |
| Číslo LV: | 555 |
| Výměra [m2]: | 35 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

## Součástí je stavba

| Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: | objekt občanské vybavenosti |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. 222 |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Horák Jiří, Počenice 135, 76833 Počenice-Tetětice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

### Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.01.2018 02:00:00.

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 1114 |
| --- | --- |
| Obec: | Uhřice [589110] |
| Katastrální území: | Uhřice u Kroměříže [773352] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 1353 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | manipulační plocha |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Uhřice, č. p. 84, 76833 Uhřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

### Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 13.01.2018 22:00:00.

A.4  Údaje o stavbě

A.4.a  nová stavba nebo změna dokončené stavby

--------------------------------------------------------------

Jedná se o stavební úpravy stávajícího hřbitova bez změny účelu užívání.

A.4.b  účel užívání stavby

-------------------------------------

Hřbitov

A.4.c  trvalá nebo dočasná stavba

-------------------------------------------------

Trvalá stavba

A.4.d  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevyžaduje se

A.4.e  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných

technických požadavků  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technické požadavky na stavby jsou uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. Stavba splňuje požadavky na :

- mechanickou odolnost a stabilitu

- požární bezpečnost

- ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- ochranu proti hluku

- bezpečnost při užívání

- úsporu energie a tepelná ochrana

Stavební úpravy jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,

b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit,

g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení,

h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků.

Vstup a užívání hřbitova je bezbariérový.

A.4.f  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů  (např. zák. č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nepožaduje se.

A.4.g  seznam výjimek a úlevových řešení

-------------------------------------------------------------

Stavba si nevyžádá žádné výjimky a úlevová řešení.

A.4.h  navrhované kapacity stavby

-------------------------------------------

- 16 nových hrobových míst v urnovém háji

- 50,77 m2 zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby

- 122,55 m nového plotu

Soupis veškerých výměr stavby navržených na opravě hřbitova jsou v rozpočtové části.

A.4.i  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy atd.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potřeby a spotřeby médií a hmot – zanedbatelné množství, márnice není vytápěna ani osvětlena

Hospodaření s dešťovou vodou – vsakem do terénu

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – rostlinný odpad – 10 t/rok

Třída energetické náročnosti budovy – márnice není vytápěna, nestanovuje se

A.4.j  základní předpoklady výstavby  (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začátek výstavby                            :   po získání stavebního povolení

Konec výstavby                              :   12/2019

A.4.k  orientační náklady stavby

-----------------------------------------------

Viz rozpočtová část

A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Jedná se o jeden stavební objekty bez technologického zařízení.

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

-----------------------------------------------

Jedná se o stavební úpravy stávajícího hřbitova. Hřbitov je mimo obytnou zástavbu, v mírném svahu, o standardních základových poměrech, hladina spodní vody nedosahuje základovou spáru.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

--------------------------------------------------------------

Bylo provedeno zaměření hřbitova projektantem. Objekt márnice je v průměrném technickém stavu, umožňujícím provedení navržených stavebních úprava a jeho následné využívání. Oplocení je v havarijním stavu, vyžadujícím jeho odstranění a provedení nového oplocení.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

----------------------------------------------------

V místě stavby se nevyskytují žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

--------------------------------------------------------------------------------

Stavba se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonstruovaná stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

-----------------------------------------------------------

Bourací práce se budou provádět ručně, postupným rozebíráním konstrukcí.  Ke kácení dřevin nedojde. Nesmí se poškodit přilehlá hrobová místa.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavebními úpravami nedojde k záboru ZPF.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hřbitov je napojen stávající příjezdnou komunikací na státní silnici Uhřice – Mořice.

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nejsou.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby , základní kapacity funkčních jednotek

-----------------------------------------------------------------------------------

Účel užívání stavby - hřbitov

Základní kapacity funkčních jednotek :

- 16 nových hrobových míst v urnovém háji

- 500,77 m2 zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby

- 122,55 m nového plotu

Ostatní výměry opravovaného hřbitova – viz rozpočtová část

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

------------------------------------------------------------------

Jedná se o stavební úpravy hřbitova spočívající ve výměně stávajícího oplocení, v opravě stávající márnice, v rozšíření stávajících zpevněných ploch kolem hrobových míst a stávající hrobky, ve vyčlenění ploch pro urnový háj a pro klasická tradiční hrobová místa a v provedení sadových úprav. Urbanistické a architektonické řešení je tradiční, hrobová místa jsou řadová, přístupná z přilehlých chodníků, márnice se nachází v rohu hřbitova u vstupní části, vzadu se nachází zděná hrobka. Chodníky jsou z betonové zámkové dlažby, oplocení je z kovových tyčových polí do kovových sloupků se soklem z betonových štípaných tvárnic černé barvy. Márnice je obdélníkového půdorysu s plochou střechou, navržená s tenkovrstvou stěrkovou hmotou barvy okr střední. Uprostřed hřbitova v podélném směru od vstupní brány ke hrobce vede centrální chodník.

Blíže – viz bod B.2.6

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

----------------------------------------------------------------

Provozní řešení hřbitova se nemění, je stávající. Stavebními úpravami dojde pouze k rozšíření hrobových míst. Odpad z hrobů se shromažďuje do kontejnerů nacházejících se u oplocení a přístupných po chodníku.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

--------------------------------------------

Vstup na hřbitov i pohyb po hřbitově je bezbariérový.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

----------------------------------------------

Stávající bezpečnostní požadavky na využívání hřbitova se nemění.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

--------------------------------------------------

B.2.6 a  - stavební řešení

------------------------------------

B.2.6.b -  konstrukční a materiálové řešení

-----------------------------------------------------

Oplocení – stávající oplocení z betonového soklu a základů šířky 300 mm a celkové hloubky včetně nadzemní části 900 mm se odstraní včetně plotových dílců ze strojového pletiva do ocelových rámů výšky 1200 mm. Navržený plot se v přední a zadní části provede ve stejné trase, po stranách se posune o 400 mm směrem od hrobových míst a provede se následně : základové pasy se provedou šířky 300 mm, výšky 800 mm z betonu C 20/25 vyztužené oboustranně kari sítí 6/100/100 mm. Sokl oplocení se provede z betonových oboustranně štípaných tvárnic v přírodní barvě 400x200x200 mm tl. 200 mm výšky 400 mm, pouze v zadní části výšky 200 mm a zakončí se betonovou krycí deskou spádovanou oboustranně do stran. Mezi základové pasy a betonové tvárnice se vloží živičný hydroizolační asfaltový pás. Betonové tvárnice budou vyplněny betonem C20/25 a betonářskou výztuží profilu 6 mm.  Vlastní plot se provede z kovových typových plotových dílců 2000 x 1200 mm tvaru dle výkresu osazených do kovových sloupků 50x50x2000 mm v osových vzdálenostech po 2 000 mm. Vstupní brána bude atypická, půlkruhová, dvoukřídlová, výšky 1800 – 2000 mm, šířky 2400 mm,  rovněž z tyčových kovových uzavřených profilů, osazená do stávajících zděných pilířů.  Místo kovového plotu z jacklů lze použít kovaný plot s výplní ze čtvercových tyčí 14x14 mm, zakončených špicí délky 50 mm stejného tvaru jako je navržený plot – jednalo by se o podstatně kvalitnější plot s mnohem delší životností a stabilitou. Plot se následně opatří kvalitní černou barvou, u případného kovaného plotu kovářskou barvou.

Márnice – oprava márnice spočívá ve výměně stávajících dveří 900x1970 mm za nové dřevěné dubové dveře odstínu dub střední, ve výměně stávajícího dřevěného okna 1150x1350 mm za okno plastové s izolačním sklem, odstínu dub střední, ve vyspravení stávající betonové podlahy s položením keramické dlažby s protiskluzným povrchem, stávající vnitřní vápenocementové omítky se vyspraví a opatří dvojnásobným pačokem a barvou, stávající komínové těleso nad střechou se odstraní a provede nové ve stejné kvalitě, stávající atika se rozebere a provede se nová o stejné kvalitě z cihel plných pálených včetně oplechování, provede se nová krycí hydroizolace střechy z živičných modifikovaných pásů, provede se nový střešní žlab a svod z titanzinového plechu a provede se nová fasáda na stávající spárované zdivo z bílých cihel jako kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu tl. 30 mm s tenkovrstvou stěrkovou hmotou barvy okr střední.

Zpevněné plochy – doplněné chodníky se provedou z betonové šedé zámkové dlažby tl. 60 mm do makadamu fr. 2 – 4 mm tl. 20 mm, dále makadam fr. 8-16 mm tl. 150 mm a makadam fr. 16-32 mm tl. 150 mm, vše řádně hutněno.  Kolem zpevněných ploch se osadí betonové obrubníky 1000x80x250 mm do betonového lože. Kolem hrobky v zadní části hřbitova se provedou pevněné plochy včetně půlkruhových schodů z betonových stupňů s tryskaným povrchem se stejnými podkladními vrstvami, jako u betonové zámkové dlažby. V rámci stavebních úprav zpevněných ploch se i přemístí stávající kříž o cca 1500 mm. Pod křížem se provede nový betonový základ z betonu C25/30 vyztužený svisle podél obvodových stěn kari sítí 6/100/100 mm velikosti 1500x1500x1200 mm.

Sadové úpravy – podél hrobky v zadní části se osadí 2 smuteční vrby, za křížem se vysadí vhodný jehličnan, například korejská jedle, dorůstající výšky 8 m. Podél urnového háje se provede živý plot z krušpánku (zimostráze). Celý pozemek hřbitova se zatravní, stávající dřeviny se zachovají.

B.2.6.c -  mechanická odolnost a stabilita

---------------------------------------------------

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit :

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,

b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit,

g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení,

h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků.

B.2.7 -  základní charakteristika technických a technologických zařízení

--------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny navržené konstrukce vykazují požadované hodnoty na ně kladené. Na stavbě se nenachází žádné technické a technologické zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

--------------------------------------------

Stavební úpravy nemají žádný vliv na stávající požárně bezpečnostní řešení, které je navrženými stavebními úpravami nedotčeno a vyhovuje všem požadavkům kladeným na požární bezpečnost.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

-------------------------------------------------

Neřeší se, na hřbitov není zaveden vodovod ani elektrická energie. Márnice není vytápěna.

B.2.10  Hygienické  požadavky  na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platí zde např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č.  309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů ,  nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí apod.

Musí být dodrženy i ostatní všechny normy, předpisy, vyhlášky a zákony souvisící s hygienickými požadavky na stavby, na pracovní a komunální prostředí. Při stavbě budou dodrženy   ustanovení   vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. Práce   na   staveništi, při kterých by hluk   přesahoval hranici 40 dB, nesmí být prováděn v době od 22.00 do 06.00 hodin. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci, okolí nesmí být nadměrně obtěžováno hlukem, prachem, otřesy, exhalacemi a nečistotami.  Platné hygienické předpisy a právní předpisy – hygiena, ochrana  zdraví a  životního prostředí  týkající se požadavků na stavby a kvalitu vnitřního prostředí staveb – vlastností staveb, prostorových požadavků, větrání vnitřních prostor, atd., týkajících se kvality vnějšího prostředí byly respektovány v návrhu projektové dokumentace. Při práci musí být používány předepsané pracovní a ochranné prostředky a pomůcky.

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

---------------------------------------------------------------------------------------

B.2.11.a  ochrana před pronikáním radonu z podloží

--------------------------------------------------------------------

Neřeší se

B.2.11.b  ochrana před bludnými proudy

----------------------------------------------------

Neřeší se

B.2.11.c  ochrana před technickou seizmicitou

-----------------------------------------------------------

Seizmicita v daném území není evidována.

B.2.11.d  ochrana před hlukem

----------------------------------------

Vzhledem k účelu stavby se nepožaduje

B.2.11.e  protipovodňová opatření

--------------------------------------------

Nepožaduje se.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.a  napojovací místa technické infrastruktury

--------------------------------------------------------------

B.3.b  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

----------------------------------------------------------------------

Na hřbitov nejsou přivedeny

B.4  Dopravní řešení

B.4.a  popis dopravního řešení

---------------------------------------

B.4.b  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

--------------------------------------------------------------------------

B.4.c  doprava v klidu

----------------------------

Hřbitov je napojen stávající přístupovou komunikací napojenou na státní silnici Uhřice – Mořice. Rekonstrukcí hřbitova se nezvýší stávající požadavky na počet parkovacích a odstavných stání, nedojde k navýšení jejich potřeb a které se nachází podél přístupové komunikace.

B.4.d  pěší a cyklistické stezky

--------------------------------------

Se stavebními úpravami nesouvisí.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.a  terénní úpravy

---------------------------

B.5.b  použité vegetační prvky

---------------------------------------

B.5.c  biotechnická opatření

-------------------------------------

Navržené oplocení sleduje sklon stávajícího terénu a stávajícího oplocení, které bude v celém rozsahu odstraněno. Po osazení nového oplocení se terén srovná do původní nivelety a pozemek se zatravní.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.a  vliv na životní prostředí   - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovzduší:  - platí zde  zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.,  márnice není vytápěna

Hluk a vibrace: - řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, provozováním hřbitova nevzniká žádný hluk a vibrace.

Ochrana podzemních vod :  - vodohospodářské zájmy dle zákona č.254/2001 Sb.  - podzemní vody nebudou stavbou dotčené

Zábor ZPF: - dle zákona o ochraně ZPF č.334/1992 Sb. - nedojde k záboru ZPF.

Odpady - Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství:

-	Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění

-	Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů

-	Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Stavební úpravy hřbitova si nevyžádají žádné nové požadavky na nakládání s odpady, které je stávající, účel stavby se nemění. Odpady z hrobů jsou shromažďovány v kontejneru u oplocení hřbitova – stávající stav, nezměněno.

B.6.b  vliv na přírodu a krajinu životní prostředí

--------------------------------------------------------------

Nemá žádný negativní vliv na přírodu a životní prostředí.

B.6.c  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

----------------------------------------------------------------------

Nemá žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

B.6.d návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevyžaduje se.

B.6.e navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V místě stavby se nenachází ani nenavrhují žádná ochranná a bezpečnostní pásma a omezení.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavebních úprav  nejsou žádná opatření z hlediska civilní ochrany obyvatelstva navrhovány ani požadovány

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.a  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

-----------------------------------------------------------------------------------------

Potřeba vody…….……………….. 1 m3  -  0,1 l/s, dovážena v mobilních nádobách

Potřeba el. energie……………….. 10 kWh/stavba, mobilní benzínová elektrocentrála

B.8.b  odvodnění staveniště

-----------------------------------

Nebude se provádět.

B.8.c napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

------------------------------------------------------------------------------------------------

Stávajícím sjezdem.

B.8.d vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

------------------------------------------------------------------------

Provádění stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Okolí stavby nesmí být nadměrně obtěžováno hlukem, prachem, otřesy a nečistotami, zejména pak při bouracích pracích. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím u stávajících hrobových míst, které se nesmí poškodit, práce je nutno provádět ručně s maximální opatrností.

B.8.e ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je nutno zabezpečit stávající hroby ochranným plachtami. Kácení dřevin se nebude provádět.

B.8.f  maximální zábory pro staveniště ( dočasné / trvalé )

-------------------------------------------------------------------------

Nepožaduje se.

B.8.g  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpady vznikající při výstavbě:

| Katalog. číslo | Název druhu odpadu | Množství (t) | Kategorie | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 17 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 04 05 17 05 04 17 06 04 17 08 02 20 20 03 01 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neuvedené Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Kompozitní obaly Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy kontaminovaných míst) Beton Cihly Tašky a keramické výrobky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 Dřevo Sklo Plasty Železo nebo ocel Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru Směsný komunální odpad | 0,005 0,001 0,02 0,05 0,001 36 0,005 0 0,2 0,1 0,001 0,001 1 25 0,1 0 0,01 | O O O O O O O O O O O O O O O O O | Recyklace Recyklace Spalovna Recyklace Skládka Recyklace Recyklace Recyklace Recyklace Spalovna Recyklace Recyklace Recyklace Recyklace Recyklace Skládka Skládka |

Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství:

Odpady - Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství:

-	Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění

-	Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů

-	Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Zejména je kladen důraz na:

-	shromažďovací prostředky odpadů budou speciální kontejnery, nádoby a  obaly

-	odlišení shromažďovacích prostředků – barevně nebo popisem

-	zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením

-	zabezpečení před nežádoucím smícháním s jinými druhy odpadu

-	zabezpečení před nežádoucím ohrožením zdraví lidí a životního prostředí

Veškerý odpad vzniklý při realizaci stavby bude evidován a ke kolaudaci bude doložen doklad o jeho likvidaci. Odpad nebude skladován na staveništi, ale ihned bude odvážen ke zpracování na základě smlouvy s oprávněnou osobou - organizací. Přednostně bude využit k recyklaci.

B.8.h  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Výkop zemní rýhy pro základové pasy – č. 17 05 04 – 25 t, odvezeno k recyklaci.

B.8.i  ochrana životního prostředí při výstavbě

------------------------------------------------------------

Navrhovaná stavba bude  organizačně zajištěna tak, aby dopady  na životní  prostředí   byly  omezeny na nejmenší  míru. Účastníci   silničního   provozu   mají   být   při   výstavbě, údržbě  nebo   provozu zařízení omezeni na co nejmenší míru použitím vhodných metod. S veškerým materiálem musí  být nakládáno podle  platných zákonných předpisů. Provádění stavby nesmí vyvolat nadměrnou hlučnost, práce nebudou prováděny v době nočního klidu. Prašnost bude minimalizována  pracemi uvnitř uzavřeného prostoru za případného kropení. Okolí stavby nesmí být nadměrně obtěžováno hlukem, prachem, otřesy a nečistotami.

B.8.j  zásady bezpečnosti zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při  provádění	stavby  musí  být  dodrženy  veškeré platné  předpisy,  které  určují  technologický  postup  při  provádění jednotlivých druhů prací. Dále je třeba, aby všichni, kteří   budou na   stavbě pracovat, byli seznámeni s  bezpečnostními předpisy, používáním pracovních a ochranných oděvů a pomůcek.

Obecné zásad při realizaci stavby:

1. Pro všechny stavební a montážní, manipulační práce a úkony, které jsou na stavbě prováděny musí být všichni pracovníci před započetím prací pravidelně školeni o bezpečnosti práce a průběžně při provádění těchto  prací  kontrolováni  zodpovědný  vedoucím,  zda  všechny  platné  předpisy  a  nařízení  dodržují.  O pravidelném školení a přezkoušení pracovníků musí být vedeny předepsané záznamy.

2. Veškeré stavební  práce  se  stavebními  výrobky  a  hmotami  je  třeba  provádět  v souladu  s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy, které stanoví jednotliví výrobci stavebních hmot.

3. Řádné zabezpečení staveniště před úrazem elektrickým proudem, revize staveništního  rozvaděče apod.

Platí zde např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, dále  zákon č.  309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů ,  nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí apod.

Musí být dodrženy i ostatní všechny normy, předpisy, vyhlášky a zákony souvisící s hygienickými požadavky na stavby, na pracovní a komunální prostředí. Při stavbě budou dodrženy   ustanovení   vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu.

Další zákonné předpisy :

1) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů

2) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3) Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákoník práce

4) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5) Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

6) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů

7) Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8) Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

9) Zákon č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

10) Zákon č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

11) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

12) Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B.8.k  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

--------------------------------------------------------------------------------------

Navržené stavební úpravy nemají vliv na bezbariérové užívání stavby

B.8.l  zásady pro dopravní inženýrská opatření

-------------------------------------------------------------

Žádná dopravní inženýrská opatření během stavby nejsou vyžadována.

B.8.m  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba nebude prováděna za provozu, nevyžadují se žádná opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě.

B.8.n  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

--------------------------------------------------------------

Oplocení

–    Demontáž stávajícího oplocení

- Provedení zemních rýh

- Betonáž základů

- Provedení soklu z betonových tvárnic

- Montáž plotových dílců

Zpevněné plochy (chodníky)

- Přemístění kříže

- Provedení zemních prací, srovnání pláně

- Osazení betonových obrubníků

- Provedení podkladních vrstev

- Položení dlažby

- Provedení sadových úprav

Márnice

- Provedení bouracích prací

- Provedení navržení konstrukcí

- Výměna oken, dveří

- Provedení fasády

Začátek výstavby       :        po získání stavebního povolení

Konec výstavby         :        12/2020

D1 Dokumentace stavebního objektu

D1.1 Architektonicko-stavební řešení

D1.1 a) Technická zpráva

1) Architektonické řešení

2) Výtvarné řešení

3) Materiálové řešení

4) Dispoziční a provozní řešení

Jedná se o stavební úpravy hřbitova spočívající ve výměně stávajícího oplocení, v opravě stávající márnice, v rozšíření stávajících zpevněných ploch kolem hrobových míst a stávající hrobky, ve vyčlenění ploch pro urnový háj a pro klasická tradiční hrobová místa a v provedení sadových úprav. Urbanistické a architektonické řešení je tradiční, hrobová místa jsou řadová, přístupná z přilehlých chodníků, márnice se nachází v rohu hřbitova u vstupní části, vzadu se nachází zděná hrobka. Chodníky jsou z betonové zámkové dlažby, oplocení je z kovových tyčových polí do kovových sloupků se soklem z betonových štípaných tvárnic černé barvy. Márnice je obdélníkového půdorysu s plochou střechou, navržená s tenkovrstvou stěrkovou hmotou barvy okr střední. Uprostřed hřbitova v podélném směru od vstupní brány ke hrobce vede centrální chodník.

Blíže – viz bod 6

5) Bezbariérové užívání stavby

Prostor hřbitova je bezbariérový.

6)  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Oplocení – stávající oplocení z betonového soklu a základů šířky 300 mm a celkové hloubky včetně nadzemní části 900 mm se odstraní včetně plotových dílců ze strojového pletiva do ocelových rámů výšky 1200 mm. Navržený plot se v přední a zadní části provede ve stejné trase, po stranách se posune o 500 mm směrem od hrobových míst a provede se následně : základové pasy se provedou šířky 300 mm, výšky 800 mm z betonu C 20/25 vyztužené oboustranně kari sítí 6/100/100 mm. Sokl oplocení se provede z betonových oboustranně štípaných tvárnic v přírodní barvě 400x200x200 mm tl. 200 mm výšky 400 mm, pouze v zadní části výšky 200 mm a zakončí se betonovou krycí deskou spádovanou oboustranně do stran. Mezi základové pasy a betonové tvárnice se vloží hydroizolace. Betonové tvárnice budou vyplněny betonem C20/25 a betonářskou výztuží profilu 6 mm.  Vlastní plot se provede z kovových typových plotových dílců 2000 x 1200 mm osazených do kovových sloupků 50x50x2000 mm v osových vzdálenostech po 2 000 mm. Vstupní brána bude atypická, půlkruhová, dvoukřídlová, výšky 1800 – 2000 mm, šířky 2400 mm,  rovněž z plotových tyčových dílců, osazená do stávajících zděných pilířů.  Místo kovového plotu z jacklů lze použít kovaný plot s výplní ze čtvercových tyčí 14x14 mm, zakončených špicí délky 50 mm stejného tvaru jako je navržený plot – jednalo by se o podstatně kvalitnější plot s mnohem delší životností a stabilitou. Plot se následně opatří kvalitní černou barvou.

Márnice – oprava márnice spočívá  ve výměně stávajících dveří 900x1970 mm za nové dřevěné dubové dveře odstínu dub střední, ve výměně stávajícího dřevěného okna 1150x1350 mm za okno plastové odstínu dub střední, ve vyspravení stávající betonové podlahy s položením keramické dlažby s protiskluzným povrchem, stávající vnitřní vápenocementové omítky se vyspraví a opatří dvojnásobným pačokem a barvou, stávající komínové těleso nad střechou se odstraní a provede nové ve stejné kvalitě, stávající atika se rozebere a provede se nová o stejné kvalitě z cihel plných pálených včetně oplechování, provede se nová krycí hydroizolace střechy pás z modifikovaných živičných pásů, provede se nový střešní žlab a svod z titanzinového plechu a provede se nová fasáda na stávající spárované zdivo z bílých cihel jako kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu tl. 30 mm s tenkovrstvou stěrkovou hmotou barvy okr střední.

Zpevněné plochy – doplněné chodníky se provedou z betonové šedé zámkové dlažby tl. 60 mm do makadamu fr. 2 – 4 mm tl. 20 mm, dále makadam fr. 8-16 mm tl. 150 mm a makadam fr. 16-32 mm tl. 150 mm, vše řádně hutněno.  Kolem zpevněných ploch se osadí betonové obrubníky 1000x80x250 mm do betonového lože. Kolem hrobky v zadní části hřbitova se provedou pevněné plochy včetně půlkruhových schodů z betonových stupňů s tryskaným povrchem se stejnými podkladními vrstvami, jako u betonové zámkové dlažby. V rámci stavebních úprav zpevněných ploch se i přemístí stávající kříž o cca 1500 mm. Pod křížem se provede nový betonový základ z betonu C25/30 vyztužený svisle podél obvodových stěn kari sítí 6/100/100 mm velikosti 1500x1500x1200 mm.

Sadové úpravy – podél hrobky v zadní části se osadí 2 smuteční vrby, za křížem se vysadí vhodný jehličnan, například korejská jedle dorůstající výšky 8 m. Podél urnového háje se provede živý plot z krušpánku (zimostráze). Celý pozemek hřbitova se zatravní, stávající dřeviny se zachovají.

7) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

Tepelná technika – márnice není vytápěna

Osvětlení a oslunění :       márnice nevyžaduje

Hluk a vibrace: - řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, hřbitov vyhovuje.

D1 Dokumentace stavebního objektu

D1.2 Stavebně konstrukční řešení

D1.2 a) Technická zpráva

1)  Navržený konstrukční systém stavby

Oplocení – betonový základový pas + kovové typové oplocení

Zpevněné plochy chodníků – betonová zámková dlažba s podsypem z kameniva

Márnice – stávající, konstrukční systém stěnový

2) Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Technický stav márnice je v dobrém technickém stavu.  Stávající nosný systém stavby se nebude měnit.

3) Navržené materiály a konstrukční prvky

Viz bod D1.1.a/3

4) Hodnoty užitných, klimatických dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Uvažované hodnoty užitných a klimatických zatížení jsou následující:

-  jedná se o jednoduché poměry.

Místo stavby                                          :    Uhřice

· Sněhová zóna                                      :    dle www.snehovamapa.cz  =  0,98 kPa

· Větrná zóna                                         :  II.

. Kategorie terénu                                 :  I.

Převažující relativní vlhkost vzduchu  :  50%

Venkovní návrhová zimní teplota        : - 12 stupňů

Venkovní návrhová letní teplota          :  32 stupňů

Charakter umístění stavby, poloha, orientace : chráněná, orientace různá

5) Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Stavba nevyžaduje žádné neobvyklé nebo technologické postupy.  Nutno respektovat stávající hrobová místa.

6) Zajištění stavební jámy

Stavební jáma se nevyskytuje.

7) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce

Při použití a dodržení tradičních a předepsaných technologických postupů od výrobců nedojde k ovlivnění stability vlastní konstrukce.

8) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí a prostupů

Bourací práce  musí být prováděny tak, aby nedošlo :

- zřícení stavby nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce

- poškození v případě kdy je rozsah neúměrný původní příčině

- nebyla poškozena statika přilehlých stavebních objektů zvolením vhodných technických opatřeních a postupů demolice - nutno v průběhu stavby konzultovat se statikem

Při  provádění	stavby  musí  být  dodrženy  veškeré  předpisy,  které  určují  technologický  postup  při  provádění jednotlivých druhů prací. Dále je  třeba, aby   všichni, kteří   budou na   stavbě pracovat, byli seznámeni s  bezpečnostními předpisy, používáním pracovních a ochranných oděvů a pomůcek. Bourání stavebních konstrukcí se bude provádět ručně za současného podchycování zbylých konstrukcí.

9) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nevyžaduje se

10) Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

- katastrální mapa

- platné normy, vyhlášky, předpisy  a nařízení vlády

- JDTM Zlínského kraje

- osobní prohlídka objektu a staveniště

11. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Nejsou.

Kroměříž, 1.1.2018                                                  Vypracoval : Ing. Ota Škrabal